# Sobre este Tutorial

Este documento orienta, passo a passo, a simulação comportamental dos módulos VHDL de modulação NRZ-I no Vivado 2025.2. Ele cobre desde a abertura do projeto até a leitura das formas de onda no Waveform Viewer.

Seguindo as instruções na ordem apresentada, qualquer pessoa com o Vivado instalado consegue reproduzir os resultados sem precisar de conhecimento prévio do projeto.

# Pré-Requisitos

Antes de iniciar a simulação, é necessário possuir os seguintes requisitos:

- Vivado 2023.2 até Vivado 2025.2 instalado;

- Sistema operacional Windows 10/11 (64 bits) ou Linux Ubuntu 20.04+;

- Projeto NRZI extraído em uma pasta local;

- Arquivos VHDL do projeto e testbench disponíveis corretamente.

# Abertura do Projeto

Ao fazer o download da pasta NRZI, é necessário realizar a extração do arquivo em um local limpo para facilitar a identificação dos arquivos do projeto.

Após a extração, deve-se abrir o software Vivado da AMD para iniciar o carregamento do sistema.

Para isso, deve-se seguir o processo padrão de abertura de projetos no Vivado:

- Clicar em “File” no canto superior esquerdo da tela;

- Selecionar “Project”;

- Clicar em “Open”.

Esse processo está ilustrado na Figura 1.

Figura 1 - Abrindo um Projeto no sistema Vivado 2025.2

Fonte: Própria

Após isso, o Vivado abrirá o explorador de arquivos do sistema operacional. O usuário deve localizar o arquivo “NRZI.xpr”, selecioná-lo e confirmar a abertura do projeto, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 2 - Explorador de Arquivos para abertura do Projeto

Fonte: Própria

Com o carregamento do projeto concluído, o Vivado apresentará a interface principal do sistema, permitindo iniciar o processo de simulação comportamental do código VHDL.

Figura 3 apresenta a tela inicial do projeto já carregado.

Figura 3 - Tela inicial do Vivado

Fonte: Própria

# Estrutura de Arquivos

A estrutura dos arquivos segue a hierarquia apresentada na Figura 4, onde é possível identificar a pasta “NRZI.srcs” e localizar as principais pastas utilizadas pelo projeto (“sources_1”, “sim_1” e “constrs_1”).

A estrutura principal do projeto é apresentada a seguir:

Figura 4 - Estrutura hierárquica do projeto NRZI

nrz_i/

¦-- vivado_project/ ← Projeto Vivado pronto para abrir ¦-- NRZI.xpr ← Arquivo do projeto (abrir no Vivado) ¦-- NRZI.srcs/ ¦-- sources_1/new/NRZI_Source.vhd ← Código principal ¦-- sim_1/new/tb_NRZI.vhd. ← Testbench ¦-- constrs_1/new/basys3_nrzi.xdc ← Constraints da placa

Fonte: Própria

Na visualização do Vivado, é possível identificar:

- O arquivo “NRZI_Source.vhd” dentro de “Design Sources”, contendo o código principal da modulação NRZ-I;

- O arquivo “tb_NRZI.vhd” dentro de “Simulation Sources”, contendo o código da testbench utilizada para simulação;

- As pastas adicionais referentes às implementações extras do projeto;

- Os arquivos auxiliares de waveform “tb_NRZI_behav.wcfg”.

Figura 5 apresenta a visão hierárquica do projeto diretamente pelo Vivado.

Figura 5 - Visão hierárquica dos arquivos do projeto apresentado pelo Vivado

Fonte: Própria

Dessa forma, observando a estrutura apresentada, é possível identificar corretamente os arquivos responsáveis pela lógica de modulação, simulação e controle do sistema.

# Configuração da Simulação

Para iniciar a simulação do projeto é necessário fazer alterações nos valores constantes da Source para os ciclos e o DEBOUNCE_MAX, que possuem respectivamente os valores de 50.000.000 (cinquenta milhões) e 500.000 (quinhentos mil). Porém, apesar de esses valores funcionarem na visualização da placa em situações reais, caso esses dados sejam mantidos para a simulação, o tempo de visualização da simulação será muito grande e por isso não terá o fim da simulação.

Dessa forma, é necessário fazer as alterações apresentadas no código da Figura 6, comentando o valor de “50_000_000” dos ciclos e definir como 2 (dois) e a constante de DEBOUNCE_MAX deve ser comentado o valor “500_000” e definido como 5 (cinco).

Figura 6 - Valores das constantes alterados

Fonte: Própria

Além disso, caso o arquivo “tb_NRZI” não esteja definido como “Top”, é necessário fazer essa definição seguindo os passos da Figura 7, onde o arquivo de testbench está sendo definido como Top para que a simulação seja executada com êxito.

Figura 7 - Definição de "tb_NRZI" como "Top"

Fonte: Própria

Dessa forma, feitas essas alterações e é possível executar a simulação do projeto e verificar os resultados obtidos.

# Execução da Simulação

Para iniciar a simulação do projeto, deve-se utilizar o menu “Flow Navigator”, localizado no lado esquerdo da interface do Vivado.

O processo deve seguir os passos:

- Localizar a seção “Simulation”;

- Clicar em “Run Simulation”;

- Selecionar “Run Behavioral Simulation”.

Esse processo é apresentado na Figura 8.

Figura 8 - Botão "Run Simulation" para iniciar a simulação do Projeto

Fonte: Própria

Desse modo, o software deve apresentar a visão da onda de simulação do sistema desenvolvido, para melhor visualização deve-se manter na onda as variáveis “clk”, “btn”, “o_swv[15:0]”, “nrzi_out” e “leds_out[15:0]”, para que haja melhor visualização do funcionamento com base em clock e na ativação do botão de início de execução, além dos pontos de entrada de bits (“o_swv[15:0]”) e de saída (“nrzi_out” e “leds_out[15:0]”). Caso falte alguma dessas variáveis na visualização da onda na simulação é necessário adicioná-las ao clicar (com botão direito) na variável necessária em “Objects” e adicionar a onda ao clicar em “Add to Wave Window”, como é apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Adicionar variáveis a visualização da onda

Fonte: Própria

A seguir, para visualização em binário, é necessário alterar o “Radix” da variável para que os dados apresentados estejam em binários e não em hexadecimais, assim como é feito na Figura 10, clicando com o botão direito na variável escolhida e mudando o “Radix” para “Binary” (binário).

Figura 10 - Definição de “Radix” Binário

Fonte: Própria

Contudo, após a inserção de um novo componente na visualização da onda, é necessário reiniciar a visualização ao clicar no botão de Restart (primeiro botão marcado na Figura 11) e a seguir iniciar novamente a simulação ao definir a passagem de tempo em 600 ns (nanossegundos) e clicar no botão “Run for 600 ns” (último botão marcado na Figura 11) duas vezes para uma visualização completa, para iniciar a simulação e apresentar as saídas de dados corretamente.

Figura 11 - Reinicialização da onda visualizada

Fonte: Própria

# Resultados Esperados

Ao final da simulação, o Vivado deve apresentar a waveform contendo a sequência de entrada aplicada pelo testbench e a saída correspondente da modulação NRZ-I.

A simulação de demonstrar:

- O funcionamento correto do clock do sistema;

- A leitura da sequência binária aplicada em “o_swv[15:0]”;

- A ativação do botão de execução durante o processo;

- A geração do sinal “nrzi_out” sincronizado com os bits transmitidos;

- A atualização de “leds_out[15:0]” de acordo com a transmissão realizada.

Na waveform, o sinal NRZ-I deve representar os bits por meio de transições de nível lógico. Quando o bit transmitido for 1, o sinal deve inverter o nível em relação ao estado anterior. Quando o bit transmitido for 0, o sinal deve manter o nível lógico do intervalo anterior. Dessa forma, a sequência binária exibida na simulação deve corresponder corretamente à entrada definida pelo testbench.

Figura 12 - Simulação de resultados da modulação NRZI na placa FPGA

Fonte: Própria