# Documentação Técnica — Modulação Unipolar NRZ-I em VHDL

## 1. Visão Geral do Circuito

O projeto implementa um sistema de modulação digital unipolar NRZ-I (Non Return to Zero Inverted) utilizando linguagem VHDL e FPGA. O circuito recebe uma sequência de 16 bits proveniente dos switches da placa FPGA e transmite os bits serialmente por meio de um sinal modulado.

Na modulação unipolar NRZ-I, o valor lógico do bit é representado pela ocorrência ou não de transição no nível do sinal no início do intervalo do símbolo:

| Bit | Comportamento do sinal |
| --- | --- |
| 1 | Ocorre inversão do nível |
| 0 | Mantém o nível anterior |

Diferentemente da modulação NRZ-L, o significado do bit não depende diretamente do nível lógico presente na saída, mas sim da mudança de estado entre dois intervalos consecutivos.

A transmissão é controlada por um clock síncrono da FPGA e pela temporização configurável através de um contador interno. O sistema também utiliza um botão físico para iniciar ou interromper a transmissão da sequência capturada nos switches.

Além da saída serial modulada, o projeto espelha o valor dos switches nos LEDs da placa, permitindo visualização simultânea da palavra transmitida.

## 2. Interface do Módulo

O módulo principal do projeto é denominado NRZI_Source.

### Entradas e saídas

| Porta | Tipo | Função |
| --- | --- | --- |
| clk | std_logic | Clock principal da FPGA (100 MHz) |
| btn | std_logic | Botão utilizado para iniciar/parar transmissão |
| o_swv | std_logic_vector(15 downto 0) | Vetor de entrada proveniente dos switches |
| leds_out | std_logic_vector(15 downto 0) | Espelhamento do vetor armazenado nos LEDs |
| nrzi_out | std_logic | Saída serial modulada em NRZ-I |

## 3. Parâmetros Configuráveis (Generics)

O projeto utiliza um generic para configurar a duração do intervalo de bit.

| Generic | Tipo | Função |
| --- | --- | --- |
| ciclos | integer | Número de ciclos de clock utilizados para cada bit transmitido |

Valor padrão utilizado no projeto:

ciclos : INTEGER := 50_000_000

Considerando o clock de 100 MHz da placa Basys3, esse valor produz aproximadamente 0,5 segundo por bit, permitindo visualização perceptível nos LEDs. Durante a simulação, o valor é reduzido para acelerar a execução do testbench.

## 4. Funcionamento Interno

### 4.1 Captura da sequência de bits

O vetor presente nos switches é capturado quando ocorre uma borda de subida no botão após o processo de debounce. O valor capturado é armazenado no sinal interno captured_swv. Esse registrador mantém os dados estáveis durante toda a transmissão.

### 4.2 Debounce do botão

O botão físico da FPGA apresenta ruído mecânico durante acionamentos. Para evitar múltiplas ativações indevidas, o projeto implementa uma lógica de debounce utilizando:

- contador interno (db_cnt);

- sinal estabilizado (btn_stable);

- detecção de borda (btn_prev).

O debounce garante que apenas pressionamentos válidos sejam reconhecidos.

### 4.3 Controle de transmissão

A transmissão é controlada pelo sinal reset_n.

Segue seu funcionamento:

| Estado | Comportamento |
| --- | --- |
| reset_n = '1' | Sistema parado/resetado |
| reset_n = '0' | Sistema transmitindo |

O botão atua em modo toggle:

- primeiro acionamento: captura os switches e inicia transmissão;

- segundo acionamento: interrompe transmissão;

- terceiro acionamento: captura nova palavra e reinicia.

### 4.4 Temporização dos bits

A duração de cada símbolo é controlada pelo contador bit_counter.

A cada ciclo de clock:

- o contador é incrementado;

- quando atinge ciclos - 1, o próximo bit é selecionado.

O índice do bit atual é armazenado em bit_index.

A transmissão ocorre do bit mais significativo para o menos significativo:

15 → 14 → 13 → ... → 0

### 4.5 Geração do sinal NRZ-I

A modulação NRZ-I é implementada utilizando um registrador interno responsável por armazenar o nível atual da saída. A lógica verifica o valor do bit transmitido:

- se o bit atual for 1, o nível da saída é invertido;

- se o bit atual for 0, o nível anterior é mantido.

Trecho conceitual da lógica:

if captured_swv(bit_index) = '1' then

nrzi_reg <= not nrzi_reg;

else

nrzi_reg <= nrzi_reg;

end if;

Dessa forma, a informação transmitida é representada pela ocorrência de transição no início do intervalo do bit. O valor gerado permanece constante até o próximo instante de atualização controlado pelo contador interno.

## 5. Mapeamento Físico na FPGA

O projeto foi desenvolvido para a placa FPGA Basys3.

### Clock

| Sinal | Pino |
| --- | --- |
| clk | W5 |

### Botão

| Sinal | Pino |
| --- | --- |
| btn | U18 |

### Saída serial NRZ-I

| Sinal | Pino |
| --- | --- |
| nrzi_out | U2 |

### Switches

Os switches da placa são conectados ao vetor o_swv(15 downto 0). Cada switch representa um bit da sequência transmitida.

### LEDs

Os LEDs da placa são conectados ao vetor leds_out(15 downto 0). Eles exibem a palavra armazenada no registrador interno.

## 6. Simulação

A validação funcional do circuito é realizada através do arquivo sim/tb_NRZI.vhd.

O testbench:

- gera clock de 100 MHz;

- simula acionamentos do botão;

- altera sequências de entrada;

- verifica o comportamento da saída serial;

- reduz o valor do generic ciclos para acelerar a simulação.

A simulação demonstra:

- captura correta da sequência;

- avanço temporal dos bits;

- manutenção do nível lógico para bits iguais a 0;

- inversão do nível lógico para bits iguais a 1;

- funcionamento do modo toggle do botão.

## 7. Dependências e Ambiente

### Ferramentas utilizadas

| Ferramenta | Versão |
| --- | --- |
| Vivado | 2023.1 |
| Linguagem | VHDL |
| Biblioteca principal | IEEE.STD_LOGIC_1164 |
| Biblioteca numérica | IEEE.NUMERIC_STD |

### Hardware utilizado

| Componente | Modelo |
| --- | --- |
| FPGA | Basys3 |
| Clock da placa | 100 MHz |

## 8. Organização dos Arquivos

| Arquivo | Função |
| --- | --- |
| src/NRZI_Source.vhd | Implementação principal da modulação NRZ-I |
| sim/tb_NRZI.vhd | Testbench para simulação |
| constraints/basys_nrzi.xdc | Mapeamento físico dos pinos da FPGA |
| vivado_project/NRZI.xpr | Projeto Vivado |

## 9. Considerações Finais

O projeto implementa com sucesso a modulação Unipolar NRZ-I utilizando arquitetura síncrona em FPGA.

A utilização de contadores parametrizáveis permite adaptar facilmente a duração dos pulsos tanto para simulação quanto para execução física na placa.

A lógica baseada em transições de nível diferencia o comportamento do NRZ-I em relação ao NRZ-L, permitindo observar na prática as características particulares desse esquema de modulação digital.

A estrutura modular do circuito facilita futuras expansões, como:

- transmissão contínua;

- inclusão de controle serial externo;

- integração com PMOD;

- visualização VGA;

- comparação entre diferentes técnicas de codificação digital.